| Sjekkliste: ARB-804439 |  |
| --- | --- |
| Revisjon: | 11 (Omega 3) |
| Godkjent: | 21.11.2025 |
| Godkjent av: | Stein Ovar Nielsen |
| Navn: | SA2010 Arbeidsbeskrivelse for gjennomfør strekningskartlegging |

Prosedyre:

Lenke til prosjektportalen Lenke til prosjektportalen for eksterne 1) Hensikt og omfang Kartlegge produksjonsområdet og kontrollere grunnlagsdata. Med å kontrollere grunnlagsdata menes å sjekke grensesnitt mot andre prosjekter og hente inn relevante tegninger for strekningen som skal benyttes for prosjektering. Benytt mal for «strekningskartlegging». Innhent relevant informasjon fra planlagte og påbegynte prosjekter. Bruk informasjon fra baneområdene, BaneData innsyn (og andre databaser), eksisterende signaltegninger og ved hjelp av målevognsbilder. Bestill underlag til railML-fil fra BaneData og Trasé i tilstrekkelig tid før forventet oppstart av signalprosjektering i NorRailView. 2) Prosjektets oppsummering Her gis relevant prosjektspesifikk informasjon om oppgaven. Beskrivelsen skal være kort og gi oppgaven kontekst ved å si noe om prosjektets overordnede hensikt og omfang. 3) Prosjektspesifikke metoder og verktøy Dersom prosjektet bruker spesielle metoder eller verktøy skal disse listes her. Vanlige metoder og verktøy som f.eks. Excel og AutoCAD skal normalt ikke listes. 4) Oppgavegrensesnitt I dette kapittelet skal alle kontaktpersoner som er relevante for utførelsen av aktiviteten listes. Alternativt kan man vurdere å legge inn lenke til prosjektets kontaktliste, dersom dette er hensiktsmessig. Kapittelet skal tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for de ulike grensesnittene. - Organisasjoner: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon - Aktiviteter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon - Tilstøtende prosjekter: grensesnittansvarlig, kontaktperson og kontaktinformasjon 5) Inputdokumenter Tittel; Dokumentnummer; Revisjon. Hovedplan; ERP-30-A-00001. Systemdefinisjon ERTMS Trackside Signal; ERP-30-A-00026. Nasjonal signalplan 2017; IUP-00-A-04278. Informasjon fra strekningsbeskrivelse (SJN) og baneområdet. BaneData innsyn og Banekart intern. Målevognsbilder. Network Statement. railML-fil med underlag fra BaneData og Trasé. Fyll inn eventuelle prosjektspesifikke inputdokumenter. 6) Output - Rapport for strekningskartlegging - Sjekkliste for mottakskontroll av underlag til railML-fil - railML-filer for strekningskartlegging

| Sjekkpunkter: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Beskrivelse | OK | N/A | Kommentarer |
| 00 | Huk av for "sjekket" for å låse sjekklisten slik at den ikke oppdaterer seg med nye masterdata. |  |  |  |
| 01 | Hent strekningsinformasjon |  |  |  |
| 01,1 | Hent informasjon om strekningen fra BaneData. Det er viktig at den informasjonen som hentes ut ifra BaneData har blitt oppdatert i forbindelse med IDAM-prosjektet, slik at dataene er nøyaktige nok. Eventuelt må det innhentes nødvendig informasjon fra anlegget. Dette inkluderer eventuelle endringer på gammelt underlag (tegninger) som ikke er rettet opp i signalarkivet. Dette gjelder ved grensestasjoner hvor gammelt anlegg må endres. • Kompetansekrav for oppgaven er GENERELL SYSTEMKOMPETANSE P1(A) • Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven |  |  |  |
| 02 | Bestill railML-fil |  |  |  |
| 02,1 | Bestill underlag til railML-fil fra BaneData og Trasé i tilstrekkelig tid før forventet oppstart av SA2010. Send bestilling av railML-fil til trase@banenor.no. Hver stasjon og hver blokkstrekning skal ha en egen railML-fil. • Kompetansekrav for oppgaven er GENERELL SYSTEMKOMPETANSE P1(A) • Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven |  |  |  |
| 03 | Utfør mottakskontroll railML |  |  |  |
| 03,1 | Utfør mottakskontroll av railML-filer i NorRailView, iht. ARB-805350 Sjekkliste for mottakskontroll av underlag til railML-fil. Utfør kontroll i NRV Lås railML-fil med status «informasjon» i DIGIDOC etter mottakskontroll, se ARB-805352. • Kompetansekrav for oppgaven er GENERELL SYSTEMKOMPETANSE P1(A) • Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven |  |  |  |
| 03,2 | Utfør kontroll i NRV • Kompetansekrav for oppgaven er GENERELL SYSTEMKOMPETANSE P1(A) • Bane NOR benytter ikke arbeidsflyt for denne oppgaven |  |  |  |
| 04 | Send sjekkliste på flyt |  |  |  |
| 04,1 | Send utfylt sjekkliste for mottakskontroll fra oppgave 3 på flyt • Kompetansekrav for oppgaven er GENERELL SYSTEMKOMPETANSE P1(A) • Bane NOR benytter arbeidsflyt «Standard sidemannskontroll» iht ARB-804537 for denne oppgaven |  |  |  |
| 04,2 | Utfør kontroll • Kompetansekrav for oppgaven er GENERELL SYSTEMKOMPETANSE P1(A) • Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537 |  |  |  |
| 05 | Utarbeid rapport for strekningskartlegging |  |  |  |
| 05,1 | Utarbeid strekningskartleggingsrapport, bruk «Mal for SA2010 Strekningskartlegging» (ARB-804498): Benytte målevognsbilder/strekningsbefaringer. Produksjonsområdet bør kartlegges siden dette kan påvirke operasjonelle krav til prosjekteringen. • Kompetansekrav for oppgaven er GENERELL SYSTEMKOMPETANSE P1(A) • Bane NOR benytter arbeidsflyt «Standard sidemannskontroll» iht. ARB-804537 for denne oppgaven |  |  |  |
| 05,2 | Utfør kontroll • Kompetansekrav for oppgaven er GENERELL SYSTEMKOMPETANSE P1(A) • Bane NOR: Oppgaven utføres på arbeidsflyt iht. ARB-804537 |  |  |  |
| 90 | List opp dokumenter produsert i aktiviteten |  |  |  |
| 90,1 | List opp alle dokumenter som er produsert i aktiviteten i "Konklusjon". Inkluder dokumenttittel, dokumentnummer og revisjonsnummer. |  |  |  |

| Roller & Ansvarlige: |  |
| --- | --- |
| Sekv. | Beskrivelse (Rolle, Ekspertise, Ansv.kode, Skal signere) |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Ekspertise: P1 - GENERELL SYSTEMKOMPETANSE Ekspertise nivå: 1 Utførende Ansvarlig: Utførende |
| 1 | Role: Signal - Signalingeniør - ENT/BN Ekspertise: P1 - GENERELL SYSTEMKOMPETANSE Ekspertise nivå: 1 Kontrollør Ansvarlig: Kontrollør |
| 2 | Role: Signal - Prosjekteringsleder - ENT/BN Prosjekteringsleder Ansvarlig: Prosjekteringsleder Skal signere |