| Checklist: ARB-805416 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisjon | 00 (Omega 2) |  |
| Godkjent | 09.11.22 |  |
| Godkjent av: | Stein Ovar Nielsen |  |

| Navn: |  | Sjekkliste for egenkontroll ATC utrustning EK.18 |
| --- | --- | --- |

Sjekkpunkter:

| Element | Beskrivelse | OK | Ikke relevant | Kommentarer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Er instruks for test av ATC benyttet der denne eksisterer? |  |  |  |
| 02 | Kontroller skapet for skader/mangler, og at skapet står rett |  |  |  |
| 03 | Kontroller skapets avstand fra spor, der relevant |  |  |  |
| 04 | Kontroller merking av skap. |  |  |  |
| 05 | Kontroller at kabler og jording er riktig merket |  |  |  |
| 06 | Kontroller at ledere i kabler, rekkeklemmer og komponenter er riktig merket |  |  |  |
| 07 | Kontroller strekkavlastning |  |  |  |
| 08 | Kontroller avslutning av kabelmantel (av ledere/kabler) |  |  |  |
| 09 | Kontroller bøyeradie på kabler |  |  |  |
| 10 | Kontroller om kobling er gjort iht. tegninger |  |  |  |
| 11 | Kontroller at alle ledere sitter fast (nappekontroll) |  |  |  |
| 12 | Kontroller tetting ved innføring |  |  |  |
| 13 | Kontroller om skapet er koblet til hoved-jord |  |  |  |
| 14 | Kontroller at utgående kablers jord er koblet til hoved-jord |  |  |  |
| 15 | Kontroller innkommende kablers jord er fra-isolert med endehylse |  |  |  |
| 16 | Kontroller Ω motstand mellom innkommende kablers jord og langsgående jord/skinnegang |  |  |  |
| 17 | Er det benyttet låseskive på sammenkoblede plater og jordledninger? |  |  |  |
| 18 | Er det riktig type klemme hvor det ikke er kabelsikring? |  |  |  |
| 19 | Er koder og mekanikksett kontrollert for synlige skader/mangler? |  |  |  |
| 20 | Er mekanisk montasje av koder og signaltrafo kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.). |  |  |  |
| 21 | Kontroller at "koderboks" er montert slik at "slisse" er over midten (dette p.g.a. av loddepinner kretskort ATC koder). I "koderboks" skal det være en plast avstandsstykke i slissen eller en plastplate bak hele ATC koder. (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.). |  |  |  |
| 22 | Er merking av koderlokk iht. tabell? (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.4.1). |  |  |  |
| 23 | Er balisekabler installert iht. (TRV Signal/Bygging/ATC avsnitt 9a.) |  |  |  |
| 24 | Er avslutning av balisekabelene fagmessig utført? (TRV Signal/ Bygging/ATC avsnitt 9a.). |  |  |  |
| 25 | Er det kontrollert at det er riktig antall kabler inn/ut fra skapet iht. kabelplan? |  |  |  |
| 26 | Er elektrisk montasje av koder kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ ATC avsnitt 9a.). |  |  |  |
| 27 | Er koding av koder iht. kodetabell? |  |  |  |
| 28 | Er strøm/spenning til koder kontrollert? (TRV Signal/Bygging/ ATC avsnitt 9a.). Notèr strømverdier i sjekklisten |  |  |  |
| 29 | Er alle komponenter og koplinger fastskrudd? |  |  |  |

Roller og ansvar

| Sekv. | Beskrivelse (Rolle, Ekspertise, Ansv.kode, Skal signere) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Systematisk Ferdigstillelse - Signal (ENT) Resp:Execute Activity Shall Sign |  |  |  |
| 1 | Systematisk Ferdigstillelse - Signal (BN) Resp:Verify Activity Shall Sign |  |  |  |
| Printed By Audun Refsahl, 04.11.2022 12:24:52+01:00:00. (ID:arpt_Check_Checklist) |  |  | Check Items Language: British English | 1/1 |