Leder for elsikkerhet ved bruk av forbikoblingsledning - instruks

Hensikt og omfang

Instruksen er forankret i STY-600103 Elsikkerhet ved høyspenningsanlegg - prosedyre.

Instruksen skal bidra til at LFS har forståelse for sitt ansvar for å ivareta elsikkerheten ved et arbeid, samt beskrive arbeidsoppgaver som påfaller LFS.

Instruksen skal sikre at bruk av forbikoblingsledning skjer uten fare for personell, og iht. kravene i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE).

Beskrivelse

Instruksen gjelder personell som skal utøve funksjonen LFS ved bruk av forbikoblingsledning.

Bemyndigelse som LFS ved bruk av forbikoblingsledning dokumenteres med elsikkerhetskort utstedt av sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig, med kryss for kode 2435.

Sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig har ved normal bruk, definert forbikoblingsledningen og returstrømmen i Bane NORs elektriske anlegg som lavspenning iht. FSE.

Ved kortslutning eller andre feil/induksjon i anlegget kan det oppstå spenninger over det som er definert som lavspenning i FSE. Derfor er det ved arbeid med returstrøm/forbikoblingsledning satt krav til samme regime som ved arbeid i høyspenningsanlegg.

Ansvar og myndighet

Personell som skal ivareta elsikkerheten ved bruk av forbikoblingsledning er ansvarlig for å ha satt seg inn i gjeldene forskrifter, Bane NORs instrukser og E-sirkulær.

Opplæring skjer i regi av Jernbaneskolen, og er beregnet for banemontører/-operatører og skinnesveisere. LFS ved bruk av forbikoblingsledning er ansvarlig for elsikkerheten ved arbeid i Bane NORs returkrets, ved planlagt bruk av forbikoblingsledning, ved skinnebrudd og bytte av isolerskjøter.

  - Krav LFS

Bane NOR stiller krav til at LFS skal:

kjenne til krav i Arbeidsmiljøloven §10 om arbeidstid

kjenne til at de er underlagt Jernbanelovens §3a og 3b om ruspåvirkning og pliktmessig avhold

være oppdatert i, og overholde, de til enhver tid gjeldene og relevante krav i forskrifter, trafikkregler for jernbanenettet (TJN), STY-dokumenter og E-sirkulærer

  - Dimensjonering av forbikoblingsledning

En forbikoblingsledning er en fult dimensjonert leder som kan føre den returstrømmen som kan forventes på strekningen. Forbikoblingsledningen benyttes for å etablere alternativ strømvei for returstrøm fra Bane NORs elektriske anlegg. Dimensjonering av ledere skal gjøres iht. Teknisk Regelverk.

Det er viktig at parallelle kabler er av tilsvarende kvadrat, materiale og lengde.

På strekninger der hver av skinnene fører halve returstrømmen (dobbelisolert sporfelt) kan tverrsnitt halveres, men det skal minimum være to ledninger forbi bruddsted for å ha redundans.

    - Midlertidig bruk av forbikoblingsledning

Ved bruk av forbikoblingsledning som skal være forlagt over 72 timer, skal personell med fagbrev som KL- og/eller energimontør etablere permanente tilkoblinger til spor. Bruk som overskrider angitt tid skal søkes om til sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig via driftsleder@banenor.no og begrunnes.

Midlertidig forbikobling utover 72 timer skal kontrolleres ukentlig, dette skal dokumenteres.

Midlertidig forbikoblingsledning med skinnefotklemme kan monteres av personer uten fagbrev, men som har tilleggsopplæring og er bemyndiget med kode 2435 på sitt elsikkerhetskort.

  - Ved planlagt brudd i skinnestreng

Det skal benyttes forbikoblingsledning med tverrsnitt iht. krav for den aktuelle strekningen, det må da vurderes hvor lenge denne forbikoblingsledningen skal ligge iht. krav i kap. 2.3 og 2.3.1.

Returstrømmen kan ledes opp i kontaktledningsanlegget ved å benytte jordingsapparater, gitt at de tåler returstrømmen de kan bli utsatt for iht. kap. 2.3. Disse må da monteres på hver side av bruddsted.

  - Ved akutt skinnebrudd

Dersom det oppstår et skinnebrudd skal Bane NORs høyspenningsanlegg frakobles, og sikkerhetstiltak skal etableres på hver side av skinnebruddet. Sikkerhetstiltak skal etableres av LFS kode 2429 i samråd med 2. person iht. STY-600985 og STY-604128 før arbeidets oppstart.

Strekninger med spenningsførende forsterkningsledning og AT skal frakobles, og det skal etableres sikkerhetstiltak og spenningstesting før forbikoblingsledning settes over bruddstedet.

Omgivelsene på hendelsesstedet skal risikovurderes hvor det må drøftes hvorvidt andre anlegg kan føre til induksjon i returkretsen. Induksjon kan komme av andre elektriske anlegg i nærheten. Dersom det kan oppstå induksjon i returanlegget skal det etableres tiltak, slik at disse strømmene går til jord/returkrets.

Alternativ strømvei

Alternativ strømvei kan etableres av personell med bemyndigelse som LFS 2435.

Bane NOR definerer alternativ strømvei som:

Forbikoblingsledning over bruddsted med tverrsnitt iht. kap. 2.3

Etablering av kortslutning mellom returkrets og kontaktledningsanlegg iht. kap. 2.4

  - Oppgavebeskrivelse ved all bruk av forbikoblingsledning

LFS ved bruk av forbikoblingsledning skal:

delta i planleggingen av arbeidet iht. FSE, Bane NORs instrukser og Teknisk regelverk (TRV)

gjøre seg kjent med arbeidet som skal utføres og på bakgrunn av dette gjøre en risikovurdering for å kunne velge arbeidsmetode, type utstyr som kreves og omfanget av verneutstyr

vurdere om arbeidet kan gjøres ved bruk av LFS 2435, eller om det er behov for 2429

sørge for at entreprenør, eller utførende enhet i Bane NOR har personell med nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i utførelse av elsikkerhetsarbeidet

utarbeide elsikkerhetsplan og gjennomføre en sikker jobb analyse (SJA) før arbeidet starter opp for å identifisere og håndtere potensiell restrisiko ved arbeidet

planlegge sikkerhetstiltak mot overkjøring i samarbeid med HSV og LFK

kontakte LFK for å bli utpekt før igangsetting av arbeid og hvilke elsikkerhetsplan det skal arbeides etter. Kommunikasjon skal skje direkte, tydelig og på norsk (uten bruk av tolk)

informere arbeidslaget om sin funksjon som LFS og sitt ansvar for elsikkerheten ved arbeidet

selv delta i arbeidet dersom det ikke medfører økt risiko for elsikkerheten

Dersom LFS kortvarig må forlate arbeidsstedet, er LFS ansvarlig for å utpeke en overvåker og instruere overvåker slik at elsikkerheten er ivaretatt

bære orange markeringsvest iht. STY-600575 Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur – instruks. Sikkerhetspersonell i Bane NOR skal benytte orange markeringsvest for å skille seg ut fra resterende personell

sørge for å bruke forbikoblingsledninger som er merket med sist kontroll, og verifisere at sist kontroll ble gjennomført innenfor de siste 12 månedene

ved planlagt brudd i skinnestreng følge krav i kap. 2.4 og ved skinnebrudd kap. 2.5

gi tillatelse til å igangsette arbeid iht. FSE § 12

ved avslutning av arbeid informere alle på arbeidslaget om at sikkerhetstiltakene opphører og at anlegget er å betrakte som spenningssatt

gi informasjon til LFK om at sikkerhetstiltak er avviklet, og at høyspenningsanlegget er klart til innkobling

  - Overvåker

Bane NOR er restriktiv til planlagt bruk av overvåker, men sakkyndig driftsleder/driftsansvarlig kan etter søknad tillate planlagt bruk av overvåker. F.eks. ved frakobling av en lengre strekning med flere LFS.

Forutsetning for slik tillatelse er at det foreligger risikovurdering og utpeking av overvåker iht. skjema STY-600098. LFS skal kunne dokumentere enhver start og avslutning av utpeking.

  - Tilbakekalling av bemyndigelse

Bemyndigelse som LFS kan tilbakekalles ved

Brudd på Arbeidsmiljøloven § 10, arbeidstid

Bevisste brudd på Jernbaneloven §§ 3a og 3b, reglene om ruspåvirkning og pliktmessig avhold

Bevisste brudd på lover, forskrifter og Bane NORs regelverk som er av betydning for tjenesten eller om han/hun ellers ikke oppfyller vilkårene for å være LFS eller forøvrig ikke anses skikket

  - Referanseliste

| Dokument tittel | Dato |
| --- | --- |
| Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) | LOV-2005-06-17-62 |
| Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (Jernbaneloven) | LOV-1993-06-11-100 |
| Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) | FOR-2006-04-28-458 |
| Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) | FOR-2013-06-17-739 |
| Elsikkerhet - konsernprosedyre | STY-605227 |
| Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur – prosedyre | STY-601050 |
| Bruk av verneutstyr i eller ved Bane NORs infrastruktur - instruks | STY-600575 |
| 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak - instruks | STY-604128 |
| Overvåker – avtaleutkast/mal | STY-600098 |

Revisjonsoversikt

| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| --- | --- | --- |
| 013 | 07.03.2025 | Tydeliggjøring av krav til 2 person i enkelte tilfeller. |