Kabelpåvisning og kabelregistrering - instruks

Hensikt og omfang

Kabelpåvisning instruks er forankret i STY-605097 Gjennomføring av drift og vedlikehold infrastruktur – prosedyre.

Hensikten med denne instruksen er å sikre at kabelpåvisning gjennomføres før graving eller andre inngrep utføres slik at skade på kabler og rør unngås.

Beskrivelse

Ansvar og myndighet

Entreprenør / tiltakshaver er ansvarlig for å bestille kabelpåvisning før tiltak startes opp. Lokal installasjon og vedlikehold (LIV) koordinerer påvisning av Bane NORs egne kabler. LIV formidler bestillinger av påvisning til aktuell utførende region som gjennomfører påvisning og gir tilbakemelding til tiltakshaver.

Strekningssjef (Drift og vedlikehold) er ansvarlig for å gi tillatelse til graving (gravetillatelse) eller andre inngrep.

Avgrensning

Graving eller andre inngrep må ikke iverksettes før gravetillatelse er gitt og kabelpåvisning er gjennomført. Kabelpåvisning er gyldig i 30 dager fra gitt dato.

Vi påviser kun BaneNORs kabler/ledninger. Kabler/ledninger tilhørende eksterne eier må kontaktes direkte for påvisning.

Gjennomføring

Bestilling av påvisning gjøres minimum 6 virkedager før planlagt tiltak (graving eller andre inngrep) skal gjennomføres på skjema https://www.banenor.no/elkraft/kabel/kabel.htm

Ved gjennomføring av kabelpåvisning må en representant (denne personen må kunne kommunisere på norsk) fra graveentreprenør være til stede slik at det kan gis orientering om spesielle forhold det må tas hensyn til. Eventuelle spørsmål om graving eller andre inngrep kan da drøftes med kabelpåviser.

| Trinn | Oppgave og beskrivelse | Ansvarlig |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bestilling med detaljert beskrivelse og skisse av arbeidet sendes skjema https://www.banenor.no/elkraft/kabel/kabel.htm. Kart vedlegges som pdf-fil. | Bestiller |
| 2 | Bestilling av kabelpåvisning sendes direkte fra LIV til utførende enhet. | LIV |
| 3 | Avklaring på hvem som blir med fra bestiller/byggherre ved påvisning – seinest 2 dager før | LIV Kabelpåviser |
| 4 | Kabelpåvisning gjennomføres sammen med en representant (denne personen må kunne kommunisere på norsk) fra graveentreprenør på en avtalt dato | LIV Kabelpåviser/ Bestiller |
| 5 | Når kabelpåvisningen er gjennomført gis bestiller tilbakemelding (Service Now) | LIV Kabelpåviser |
| 6 | Dokumentasjon av påvisinger lagres | LIV |

Akutt kabelpåvisning

Ved akutt (AKV) kabelpåvisninger må henvisning komme via NOS (OPM) til LIV Beredskap som vil utføre påvisning så raskt som mulig.

Revisjonsoversikt

| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| --- | --- | --- |
| 014 | 29.11.2024 | Fjernet kabelregistrering fra STYen – lagt til krav til deltagelse fra graveentreprenør ved påvisning – Fjernet punkt om dokumentasjon. – Fjernet punkt om referanser. |