Leveranser til Linjedatabasen - instruks

Hensikt og omfang

Leveranser til Linjedatabasen – instruks forankret i STY-605373 Formidle endringer i infrastrukturdata – prosedyre.

Denne instruksen beskriver de kravene som stilles til leveranse til Linjedatabasen i forbindelse med endringer i infrastrukturdata. Hensikten er å sikre at samtlige linjeberegninger Bane NOR får oversendt er av forventet standard, og at essensiell informasjon ikke uteblir.

- Beskrivelse

  - Leveranse

En leveranse til Linjedatabasen består av følgende:

Linjeberegning etter kravene angitt i dette dokumentet.

Utfylt skjema: Skjema for innlevering av linjeberegning (nederst i dette dokumentet).

Dersom stasjonsgrense er endret, skal dette meldes inn til linjeberegninger@banenor.no. Eventuelle endringer beskrives på en måte som gjør det klart og tydelig for mottaker.

Tilhørende løfteskjema, dersom dette eksisterer, bør leveres inn.

Linjeberegninger og tilhørende skjema leveres på e-post, til linjeberegninger@banenor.no.

  - Krav til Linjeberegninger

    - Filformat

Linjeberegninger skal leveres på XML-format, og inneholde horisontal- og vertikaltrasé, samt tilhørende overhøyder. Merk at en polylinje bestående av korte rettlinjer ikke er en linjeberegning.
XML-filen skal være i henhold til LandXML v. 1.1 eller nyere (inkluderer overhøyde).

    - Koordinatsystem

Linjeberegningen skal inneholde informasjon om koordinatsystem (horisontal og vertikal), ved bruk av EPSG-koder.

    - Start- og sluttpunkt

Horisontal- og vertikaltrasé skal ha samme start- og sluttpunkt, med en margin på 1 mm.

Unntak: Dersom linjeberegningen starter eller slutter i en vertikalkurve, inkluderes hele denne kurven i linjeberegningen, dvs. vertikaldelen går lenger enn horisontaldelen.

Ved kjedebrudd skal linjeberegningen splittes.

Spesifikt for stasjonsområder gjelder følgende:

Linjeberegninger for togspor, overkjøringsspor og andre spor skal starte og ende i enten sporende (der hvor skinnene slutter) eller stokkskinneskjøt for sporveksel. De skal følge spornummer, og ikke inneholde flere forskjellige spor.

Spesifikt for sidespor gjelder følgende:

Linjeberegninger for sidespor skal starte og ende i enten sporende (der hvor skinnene slutter), grense til privat område eller stokkskinneskjøt for sporveksel.

    - Kvalitet

Linjeberegningens datagrunnlag skal oppgis, og sortere under én av følgende kategorier:

Prosjektert (benyttes ifm. nybygging eller ombygging)

Innmålt

Kartdata (FKB)

Kartdata (annet)

Det skal oppgis om linjeberegningen representerer sporets skal-beliggenhet eller ikke.

    - Status

Linjeberegningens status skal oppgis, og sortere inn under én av følgende kategorier:

Historisk

Gjeldende

Planlagt

    - Gyldighetsperiode

Perioden for linjeberegningens gyldighet skal angis med fra- og til-dato.

For linjeberegninger som er gyldige på ubestemt tid, angis kun fra-dato. Midlertidige spor angis med både fra- og til-dato.

    - Plannivå

Linjeberegningens plannivå skal oppgis, og sortere inn under én av følgende kategorier:

Utredning

Hovedplan

Detaljplan

Reguleringsplan

Byggeplan

Som-bygget

Annet

Dersom linjeberegningens plannivå faller inn under «Annet», skal plannivået beskrives.

Det er ikke behov for å sende inn linjeberegninger for hvert plannivå. Som et minimum skal det leveres inn linjeberegninger for som-bygget spor. Denne linjeberegningen representerer ferdig bygget spor som er innenfor toleranser beskrevet i Teknisk regelverk.

Det bør også leveres inn linjer fra tidligere planfase dersom det er usikkerhet rundt hvorvidt prosjektet skal gå til neste fase.

    - Dato

Dato for utførelse av linjeberegning skal være inkludert i LandXML-filen.

    - Linjeberegnet av

Det skal oppgis hvilket firma som har utført linjeberegningen.

    - Prosjekt

Dersom linjeberegningen er utført i forbindelse med prosjekt, skal prosjektnavn oppgis.

    - Filnavn

Filnavnet på linjeberegningen skal følge en bestemt form:

Banenr_Sportype_Start-km_Stedsangivelse(_spornr._fra pkt-til pkt)

De forskjellige delene av filnavnet er beskrevet videre:

Banenr: 4 siffer. Dersom linjen dekker flere baner, benyttes banenummeret for banen der linjeberegningen starter.

Sportype:

H – Hovedspor.

HH – Hovedspor, høyre i kilometerretningen.

HV – Hovedspor, venstre i kilometerretningen.

T – Togspor.

O – Overkjøringsspor, også kalt sporsløyfe.

A – Andre (øvrige) spor på en stasjon som ligger utenfor sikringsanlegget.

S – Sidespor, alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting.

Start-km: Angis med 6 siffer, på form XXX.XXX.

Stedsangivelse: Start- og slutt-km bestemmer stedsangivelsen. Starter linjeberegningen mellom to stasjoner så er stedsangivelsen den første stasjonen, ellers stasjonen den starter i. Slutter linjeberegningen inne på en stasjon så er stedsangivelsen stasjonen, ellers neste stasjon.

Spornr: Gjelder når linjeberegningen er kun på én stasjon.

Fra pkt: Hvor linjeberegningen starter inne på stasjonen.

Til pkt: Hvor linjeberegningen slutter inne på stasjonen.

      - Eksempler

Hovedspor: 		1120_H_527.992_SØBERG-SELSBAKK

Linjeberegningen starter inne på Søberg stasjon på km 527,992, går gjennom stasjonene Melhus, Nypan og Heimdal i hovedspor og slutter mellom Heimdal og Selsbakk.

Høyre hovedspor: 		0210_HH_002.806_OSLO-STRØMMEN

Linjeberegningen starter på km 2,806 som er mellom stasjonene Oslo S og Bryn og går gjennom alle stasjoner i hovedspor til Strømmen stasjon.

Venstre hovedspor: 	0210_HV_002.812_OSLO-AKER

Linjeberegningen starter på km 2,812 som er mellom stasjonene Oslo S og Bryn og går til og med Aker stasjon.

Togspor: 			0230_T_029.550_FROGNER_SPOR1_SPV1-SPV2

Linjeberegningen for togsporet starter i sporveksel 1 på km 029,550 og slutter i sporveksel 2 på Frogner stasjon.

Overkjøringsspor: 		0210_O_004.167_BRYN_SPV107A-SPV107B

Linjeberegningen for overkjøringssporet (sporsløyfen) starter i sporveksel 107a på km 004,167 og slutter i sporveksel 107b på Bryn stasjon.

Andre spor: 		1510_A_113.950_TØNSBERG_BUTT-SPV4

Linjeberegningen for sporet starter i buttspor/sporstopper på km 113,950 og slutter i stokkskinneskjøt for sporveksel 4 på Tønsberg stasjon. Sporet ligger utenfor sikringsanlegget.

Sidespor: 			1510_S_156.671_LAUVE-LARVIK_SPV1_BUTT

Linjeberegningen for sidesporet starter i sporveksel 1 på km 156,671 mellom Lauve stasjon og Larvik stasjon, og avsluttes i buttspor/sporstopper.

  - Forkortelser

FKB:	Felles Kartdatabase 
XML:	Extensible Markup Language

  - Definisjoner

Linjen:		Banestrekning mellom to stasjoner

  - Skjema for innlevering av linjeberegning

Dette skjemaet inneholder informasjon som gjelder for alle vedlagte linjeberegninger.

|  |  | Kontaktinformasjon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Avsender: | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |  |
|  |  | e-post: | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.@banenor.no |  |
|  |  | Tlf.: | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |  |
|  | 2.2.4. | Kvalitet |  |  |
|  |  | Datagrunnlag: | Velg et element. |  |
|  |  | Sporets skal-beliggenhet: | Velg et element. |  |
|  |  | Stedfestingsnøyaktighet |  |  |
|  |  | Horisontalt: | Velg et element. |  |
|  |  | Vertikalt: | Velg et element. |  |
|  | 2.2.5. | Status: | Velg et element. |  |
|  | 2.2.6. | Gyldighetsperiode: | Fra: Klikk eller trykk for å skrive inn en dato. |  |
|  |  |  | Til: Klikk eller trykk for å skrive inn en dato. |  |
|  | 2.2.7. | Plannivå: | Velg et element. |  |
|  |  | Hvis annet (beskrives): | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |  |
|  | 2.2.9. | Linjeberegnet av (firma): | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |  |
|  | 2.2.10. | Prosjekt: | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |  |
|  | 2.2.11. | Liste over vedlagt fil(er): |  |  |
|  |  | Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. |  |  |

Forklaringer til enkelte av feltene:

Stedfestingsnøyaktighet:

Her angis hvor nøyaktig stedfestingen er både Horisontalt og Vertikalt.

Hvis Sporets skal-beliggenhet er «Ingen», skal ikke den beste (laveste verdiene) stedfestingsnøyaktigheten benyttes.

Gyldighetsperiode:

Fra: skal alltid fylles ut.

Til: fylles ut dersom man vet når linjeberegningen ikke er gyldig lenger, som f.eks. faseplaner.

Revisjonsoversikt

| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| --- | --- | --- |
| 002 | 09.04.2024 | Ny revisjon som spesifiserer hvordan linjer skal leveres dersom start eller slutt ligger i en vertikalkurve. Også lagt til flere eksempler.Ny eier av det styrende dokumentet. |